|  | Министерство науки и высшего образования Российской Федерации Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет)» (МГТУ им. Н.Э. Баумана) |
| --- | --- |

Факультет: «РЛ»

Кафедра: «РЛ5»

Расчетно-проектное задание

Исполнительный привод

Выполнил: Ионин Д.A.

Группа:      СМ11-61Б

Вариант 1.1

Руководитель: Иванов С.Е.

Москва, 2024 г.

ОГЛАВЛЕНИЕ

ОГЛАВЛЕНИЕ	2

Условие курсового проекта	3

ЗАДАНИЕ № I	5

Выбор прототипа	6

Выбор двигателя	7

Условие курсового проекта

- Техническое задание

Разработать конструкцию электропривода (ЭП) в соответствии с заданным вариантом.

- Объем и содержание проекта

Графических листов 5 шт. формата А1, расчетно-пояснительная записка на 35-50 листах формата А4.

Графическая часть курсового проекта включает:

- эскизно-компоновочный чертеж общего вида (формат А2-А1 на миллиметровке);

- чертеж кинематической схемы (К3) (формат А2);

- габаритно-монтажный чертеж (ГЧ) (формат А2);

- чертеж общего вида технического проекта (ВО) (формат А1), таблица составных частей, схема деления на составные элементы;

- общий сборочный чертеж (СБ) (форматы А2, А1), спецификация.

- чертежи сборочных единиц (СБ) (формат А2 или A3), спецификации к чертежам сборочных единиц;

- рабочие чертежи деталей (форматы А4 и A3).

- Содержание расчетно-пояснительной записки

- Титульный лист;

- Задание на КП (на бланке);

- Оглавление.

- Начальные данные.

- Анализ прототипов:

Поиск и анализ прототипов. Проработка литературы.  Разработка технического предложения, анализ ТЗ и кинематической схемы. Уточнение ТЗ. Выбор и обоснование элементной базы привода.

- Проектировочные расчеты ЭП:

Выбор двигателя. Расчет кинематических цепей: двигатель-нагрузка, нагрузка-датчик угла и двигатель-ограничитель движения. Определение типов, числа и параметров элементарных передач привода. Расчет моментов и усилий в кинематических цепях. Расчет на прочность элементов ЭП. Выбор материалов и допускаемых напряжений. Определение размеров элементов передач, выбор типа и материала корпуса. Проектировочный расчет валов. Выбор и расчет опор. Расчет предохранительной муфту. Расчет упругих элементов.

- Поверочные расчеты:

Проверка правильности выбора двигателя. Определение уточненных моментов и усилий. Проверочные расчеты валов и опор элементов передач на прочность. Расчет вала на жесткость. Определение времени разгона ЭП. Расчет на точность кинематических цепей. Прочие необходимые расчеты.

- Выводы и заключение.

- Список литературы.

ЗАДАНИЕ № I

Тема проекта: исполнительный привод

Техническое задание: разработать конструкцию исполнительного привода по предложенной схеме в соответствии с данным вариантом.

Основные исходные данные:

| № варианта | I |
| --- | --- |
| Параметры |  |
| Момент на выходном валу Мс, Нмм | 300 |
| Скорость вращения выходного вала ω, с-1 | 1.5 |
| Момент инерции нагрузки Jн, кг·м2 | 0.1 |
| Ускорение вращения выходного вала ε, с-2 | 5 |
| Погрешность редукторa на выходном валу ∆φ, угл. мин. | 25 |
| Критерий проектирования | Min погрешности |
| Тип предохранительной муфты | Фрикционная |
| Тип корпуса | По согласованию с преподавателем |
| Тип двигателя. | Выбирается самостоятельно |
| Характер производства | Единичный |
| Вывод выходного элемента | По указанию преподавателя (со стороны двигателя или противоположной), |
| Вид крепления к основному изделию | По указанию преподавателя (со шпонкой и резьбой, под штифт или др.). |
| Условия эксплуатации | УХЛ 4.1 |
| Степень защиты | Выбирается самостоятельно |
| Безлюфтовое колесо | Наличие обосновывается расчетом |

- Выбор прототипа

Согласно техническому заданию, условие эксплуатации прибора в макроклиматических районах – УХЛ4.1. По ГОСТ 15150-69, категория размещения, изделие предназначено для эксплуатации в макроклиматических районах с умеренным и холодным климатом, в помещениях с кондиционированным или частично кондиционированным воздухом. Для изделий исполнения УХЛ4.1 рабочий диапазон температуры +10...+25 °С, средняя рабочая температура – 20 °С, предельные значения температуры – +1…+40 °С, предельная относительная влажность – 80% при 25 °С. Срок службы ЭМП назначим 300 часов

По условию технического задания, мощность нагрузки будет большой для шаговых двигателей. В таких условиях лучше всего подойдут Асинхронные тактируемые двигатели. Кроме того, у них достаточно простое крепление и невысокая цена.

Данный прототип предназначен для дорогого двигателя, имеющего сложное крепление к корпусу. В качестве опор использован подшипники скольжения. Выходной вал имеет шпоночное соединение,

Второй прототип имеет много недостатков, но в нем удачно выбран двигатель. Установка валов не учитывает принцип минимизации погрешности, накладывая дополнительные связи на конструкцию. Модуль передачи выходного вала маленький. На выходном валу сложное крепление в 2 подшипника в одну пластину. Все подшипники в конструкции разные.

Данная модель построена на одной плате, что негативно влияет на точность и сложность конструкции.

http://www.servomh.ru/mufty/predohranitelnie/frikcionnye

- Выбор двигателя

Цель расчета: выбор двигателя для ЭМП

2.1 Выбор двигателя по мощности

Расчетная мощность нагрузки:

Pн=Mн+Jнεн⋅ωн

ωн=2π⋅ηН=9.4радс

Pн=0.3+0.1⋅5⋅9.4= 7.52 Вт

Поскольку выбран цилиндрический зубчатый редуктор открытого

типа, выберем η0 = 80%

Согласно ТЗ, условия эксплуатации УХЛ 4.1 не являются суровыми, поэтому, ξ должен соответствовать рекомендованному диапазону 1.5 .. . 2,

Для частых пусков выберем ξ = 1.7

Расчетная мощность нагрузки:

Pp=ξ⋅Pнηo=1.7⋅7.520.8=15.98  Вт

Учитывая разброс температур, характер работы, мощность, срок службы выберем ДПР-72-Ф1-03 [1]

Табл. 2. Паспортные данные двигателя ДПР-72-Ф1-03

| Номинальная мощность | Pном | 18.5 Вт |
| --- | --- | --- |
| Номинальные момент | Mном | 39.2 Нּмм |
| Пусковой момент | Mпуск | 245 Нּмм |
| Частота вращения выходного вала | nдв | 4500 об/мин |
| Момент инерции ротора | Jр | 7,8 ⋅ 10−6кгּм2 |
| Напряжение питания | U | 27 В |
| Срок службы (не менее) | Т | 1000 ч |
| Масса |  | 0.6 кг |

Вывод: выбранный двигатель ДПР-72-Ф1-03 подходит по мощности.

2.2 Предварительная проверка выбора двигателя по моментам

Для режима частых пусков двигатель должен удовлетворять условию:

M ном≥Mс. пр.+Mдпр

где Mном — номинальный момент на валу двигателя;

Mс. пр. — статический приведённый момент;

Mд.  пр. — динамический приведённый момент.

Общее передаточное отношение:

i0 =45009.4= 478

Mс. пр.=M cio⋅η0=0.3478⋅0.8=0.00078 Н⋅М

Mд.пр. = εн · iо ·1 + Kм⋅Jp+Jнi02 	(1.7)

где εн — угловое ускорение вращения на выходном звене;

iо — общее передаточное отношение;

Kм — коэффициент, учитывающий инерционность собственного зубчатого механизма, примем рекомендованное значение 0.75;

Jр  — момент инерции ротора двигателя (из паспортных данных);

JН — момент инерции нагрузки.

Mд.пр. =5 ·  478 ·1 + 0.75⋅7.8⋅10-6+0.1478^2=0.03367 Н⋅М

0.0392 НМ≥0.00078 НМ +0.03367 НМ

Вывод: выбранный двигатель ДПР-72-Ф1-03 подходит по моментам.

- Кинематический расчет

Цель расчета: разработка кинематической схемы привода, разбиение передаточного отношения, определения числа зубьев зубчатых колес.

3.1 Расчет передаточного отношения привода

Общее передаточное отношение колес:

i0=nдвnн=45009.4= 478

Согласно условию ТЗ проектирование будет осуществляться по

минимизации погрешности. При расчёте по критерию минимизации

погрешности колёс число ступеней будет вычисляться по формуле:

n =lgi0lgimaх  округляется в большую сторону

где n — число ступеней;

i0 — общее передаточное отношение цепи.

imaх = 7,5. .10 выберем 10;

Полученное число ступеней:

n=lg478 lg10=2.67 ≈3

Для числа ступеней n, передаточное отношение для ступеней

определяется выражением:

i12≤i34≤i56

Выберем передаточные отношения из табличных:

Таблица 3. Передаточные отношения

| i12 | i34 | i56 |
| --- | --- | --- |
| 6 | 7.96 | 10 |

3.2 Определение чисел зубьев зубчатых колес

Пусть число зубьев 1 шестерни z1=20 (Выбирается из рекомендованного диапазона [17… 30]

Число зубьев колеса рассчитывается по формуле:

zк = zш · ij

где zк — число зубьев колеса;

zш — число зубьев шестерни;

ij  —передаточное отношение одной ступени.

Учитывая рекомендованный ряд, назначаем количества зубьев колес и

шестерен:

Таблица 4. Числа зубьев колес редуктора

| № колеса | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № элементарной передачи | I |  | II |  | III |  |
| Число зубьев | 20 | 120 | 20 | 160 | 20 | 200 |

Таблица 5. Уточненные передаточные отношения

| i12 | i34 | i56 |
| --- | --- | --- |
| 6 | 8 | 10 |

Тогда действительное значение передаточного отношения будет отличаться от расчётного на:

| Δi=¦iд-iо¦iо, | (2.6) |
| --- | --- |

где Δi — отличие действительного передаточного отношения от расчётного;

iд — действительное передаточное отношение;

iо — общее передаточное отношение цепи.

Действительное передаточное отношение рассчитывается по формуле:

| iд = i12·i34·i56=12020⋅16020⋅20020=480 | (2.7) |
| --- | --- |

Это значение отличается от расчетного на

Δi=478-480478=0.4%

Такое отклонение не превышает допустимую [<10%]. В таком случае можно считать выбранные значения чисел зубьев колеса и шестерни подходящими.

Кинематическая схема приведена на рисунке 3.1:

Рисунок 3.1. Кинематическая схема

- Силовой расчет

Целью силового расчёта является определение возникающих в каждой передаче моментов.

Моменты рассчитываются по формуле:

Mведущ=Mведомij·ηj·ηподш

где Mведущ — момент на ведущем звене;

Mведом — момент на ведомом звене;

ij — передаточное отношение ступени;

ηj — КПД передачи;

ηподш  — КПД подшипников.

Общий момент нагрузки рассчитывается по формуле:

МΣ=Мн+Мд=Мн+ Jн·εн#3.2

где Мн – момент нагрузки;

Мд – динамический момент нагрузки;

Jн  – момент инерции нагрузки;

εн –угловое ускорение вращения выходного вала.

Примем КПД подшипника равным 0.99, а кпд передачи 0.98

Расчет общего момента нагрузки:

МΣ=0.3+ 0.1·5=0.8 НМ=800Нмм

Расчет моментов в каждой передачи:

МIVΣ=МΣηподш=0.80.99=0.81 НМ=810 Нмм

МIIIΣ=МIVΣi56⋅ηj⋅ ηподш=0.8110⋅0.98⋅0.99=0.083 НМ=83 Нмм

МIIΣ=МIIIΣi34⋅ηj⋅ ηподш=0.0838⋅0.98⋅0.99=0.0107 НМ=10.7 Нмм

МIΣ=МIIΣi12⋅ηj⋅ ηподш=0.01076⋅0.98⋅0.99=0.0018 НМ=1.8 Нмм

За неимением большинства необходимых данных (Например о диаметрах валов), влиянием муфты на систему пренебрегаю. Оно будет рассчитано в проверочном расчете.

- Расчет зубчатых колес на прочность

Список литературы

- Технические характеристики двигателей ДПР-72 исполнения Ф1; ДПР-72-Ф1-03; сайт компании «Электроника и Связь, поставка электронных компонентов» URL: https://eandc.ru/catalog/dpr-72-f1-03/ (Дата обращения 29.02.2024).