|  | Министерство науки и высшего образования Российской Федерации Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет)» (МГТУ им. Н.Э. Баумана) |
| --- | --- |

Факультет: «РЛ»

Кафедра: «РЛ5»

Расчетно-проектное задание

Исполнительный привод

Выполнил: Ионин Д.A.

Группа:      СМ11-61Б

Вариант 1.1

Руководитель: Иванов С.Е.

Москва, 2024 г.

ОГЛАВЛЕНИЕ

ОГЛАВЛЕНИЕ	2

Условие курсового проекта	3

ЗАДАНИЕ № I	5

Выбор прототипа	6

Выбор двигателя	7

Условие курсового проекта

- Техническое задание

Разработать конструкцию электропривода (ЭП) в соответствии с заданным вариантом.

- Объем и содержание проекта

Графических листов 5 шт. формата А1, расчетно-пояснительная записка на 35-50 листах формата А4.

Графическая часть курсового проекта включает:

- эскизно-компоновочный чертеж общего вида (формат А2-А1 на миллиметровке);

- чертеж кинематической схемы (К3) (формат А2);

- габаритно-монтажный чертеж (ГЧ) (формат А2);

- чертеж общего вида технического проекта (ВО) (формат А1), таблица составных частей, схема деления на составные элементы;

- общий сборочный чертеж (СБ) (форматы А2, А1), спецификация.

- чертежи сборочных единиц (СБ) (формат А2 или A3), спецификации к чертежам сборочных единиц;

- рабочие чертежи деталей (форматы А4 и A3).

- Содержание расчетно-пояснительной записки

- Титульный лист;

- Задание на КП (на бланке);

- Оглавление.

- Начальные данные.

- Анализ прототипов:

Поиск и анализ прототипов. Проработка литературы.  Разработка технического предложения, анализ ТЗ и кинематической схемы. Уточнение ТЗ. Выбор и обоснование элементной базы привода.

- Проектировочные расчеты ЭП:

Выбор двигателя. Расчет кинематических цепей: двигатель-нагрузка, нагрузка-датчик угла и двигатель-ограничитель движения. Определение типов, числа и параметров элементарных передач привода. Расчет моментов и усилий в кинематических цепях. Расчет на прочность элементов ЭП. Выбор материалов и допускаемых напряжений. Определение размеров элементов передач, выбор типа и материала корпуса. Проектировочный расчет валов. Выбор и расчет опор. Расчет предохранительной муфту. Расчет упругих элементов.

- Поверочные расчеты:

Проверка правильности выбора двигателя. Определение уточненных моментов и усилий. Проверочные расчеты валов и опор элементов передач на прочность. Расчет вала на жесткость. Определение времени разгона ЭП. Расчет на точность кинематических цепей. Прочие необходимые расчеты.

- Выводы и заключение.

- Список литературы.

ЗАДАНИЕ № I

Тема проекта: исполнительный привод

Техническое задание: разработать конструкцию исполнительного привода по предложенной схеме в соответствии с данным вариантом.

Основные исходные данные:

| № варианта | I |
| --- | --- |
| Параметры |  |
| Момент на выходном валу Мс, Нмм | 300 |
| Скорость вращения выходного вала ω, с-1 | 1.5 |
| Момент инерции нагрузки Jн, кг·м2 | 0.1 |
| Ускорение вращения выходного вала ε, с-2 | 5 |
| Погрешность редукторa на выходном валу ∆φ, угл. мин. | 25 |
| Критерий проектирования | Min погрешности |
| Тип предохранительной муфты | Фрикционная |
| Тип корпуса | По согласованию с преподавателем |
| Тип двигателя. | Выбирается самостоятельно |
| Характер производства | Единичный |
| Вывод выходного элемента | По указанию преподавателя (со стороны двигателя или противоположной), |
| Вид крепления к основному изделию | По указанию преподавателя (со шпонкой и резьбой, под штифт или др.). |
| Условия эксплуатации | УХЛ 4.1 |
| Степень защиты | Выбирается самостоятельно |
| Безлюфтовое колесо | Наличие обосновывается расчетом |

Выбор прототипа

Согласно техническому заданию, условие эксплуатации прибора в макроклиматических районах – УХЛ4.1. По ГОСТ 15150-69, категория размещения, изделие предназначено для эксплуатации в макроклиматических районах с умеренным и холодным климатом, в помещениях с кондиционированным или частично кондиционированным воздухом. Для изделий исполнения УХЛ4.1 рабочий диапазон температуры +10...+25 °С, средняя рабочая температура – 20 °С, предельные значения температуры – +1…+40 °С, предельная относительная влажность – 80% при 25 °С. Срок службы ЭМП назначим 300 часов

По условию технического задания, мощность нагрузки будет большой для шаговых двигателей. В таких условиях лучше всего подойдут Асинхронные тактируемые двигатели.

Данный прототип предназначен для дорогого двигателя, имеющего сложное крепление к корпусу. В качестве опор использован подшипники скольжения. Выходной вал имеет шпоночное соединение,

Второй прототип имеет много недостатков, но в нем удачно выбран двигатель. Установка валов не учитывает принцип ограничения поворотов, накладывая дополнительные связи на конструкцию. На выходном валу сложное крепление в 2 подшипника в одну пластину с дублированием базирования. Все подшипники в конструкции разные.

Данная модель построена на одной плате, что негативно влияет на точность и сложность конструкции, используется

http://www.servomh.ru/mufty/predohranitelnie/frikcionnye

2. Выбор двигателя

Цель расчета: выбор двигателя для ЭМП

2.1 Выбор двигателя по мощности

Расчетная мощность нагрузки:

Pн=Mн+Jнεн⋅ωн

ωн=2π⋅ηН=9.4радс

Pн=0.3+0.1⋅5⋅9.4= 7.52 Вт

Поскольку выбран цилиндрический зубчатый редуктор открытого

типа, выберем η0 = 80%

Согласно ТЗ, условия эксплуатации УХЛ 4.1 не являются суровыми, поэтому, ξ должен соответствовать рекомендованному диапазону 1.5 .. . 2,

Расчетная мощность нагрузки:

Pp=ξ⋅Pнηo=ξ⋅не7.520.8=15.04  Вт

Учитывая разброс температур, характер работы, мощность, срок службы выберем ДАТ 16-12

Табл. 2. Паспортные данные двигателя ДАТ 16-12

| Номинальная мощность | Pном | 16 Вт |
| --- | --- | --- |
| Номинальные момент | Mном | 145 Нּмм |
| Пусковой момент | Mпуск | 210 Нּмм |
| Частота вращения выходного вала | nдв | 10700 об/мин |
| Момент инерции ротора | Jр | 3.14 ⋅ 10−6кгּм2 |
| Напряжение питания | U | 220 В |
| Срок службы (не менее) | Т | 5000 ч |
| Масса |  | 0.3 кг |

Вывод: выбранный двигатель ДАТ 16-12 подходит по мощности.

2.2 Предварительная проверка выбора двигателя по моментам

выодлывофлра