|  | Министерство науки и высшего образования Российской Федерации Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет)» (МГТУ им. Н.Э. Баумана) |
| --- | --- |

Факультет: «Специальное машиностроение»

Кафедра: «Робототехнические системы и мехатроника»

Лабораторная работа № 2

по курсу «Теория автоматического управления»

Вариант 8

Выполнил: Ионин Даниил

Группа:      СМ11-61Б

Проверил(а):

Москва, 2024 г.

ОГЛАВЛЕНИЕ

ОГЛАВЛЕНИЕ	2

Глава 1. Работа с фазовыми портретами двумерных систем	3

Часть 1. Построение фазового портрета системы	3

1.1 Определение фазовых переменных естественным образом	3

1.2 Построение фазового портрета с помощью кода	3

1.3 Построение фазового портрета Simulink модели	5

1.4. Нахождение особых точек	7

1.5. Получение локальных фазовых портретов	7

Часть 2. Построение фазового портрета системы с вырожденной особой точкой и ее анализ	8

Глава 2. Необязательная часть. Построение фазовых траекторий трехмерных систем	9

1. Постановка задачи:	9

2. Полученная модель системы:	9

Глава 1. Работа с фазовыми портретами двумерных систем

Часть 1. Построение фазового портрета системы

1.1 Определение фазовых переменных естественным образом

Вариант: mod8+3, 6+1=6

Дано: x-x-x-13

Ответ:

x1=x2x2=x2-x1-13

1.2 Построение фазового портрета с помощью кода

Полученный скрипт run.m запускающий процесс построения графиков

- clc; - clear all; - close all; - XMAX = 10; % размер сетки рисования - STEP = 0.5; % шаг сетки - TMAX = 10; % время моделирования - [x1, x2] = meshgrid(-XMAX: STEP: XMAX); - tic; % остановка и запуск секундомера - dx = @(t, x) moi_variant(t, x); - event_out_of_bounds = @(t, z) outOfBounds(t, z, XMAX+0.005); - plotLocus(x1, x2, @moi_variant, event_out_of_bounds, TMAX); % строим фазовые траектории - plotQuiver(x1, x2, @moi_variant); % строим стрелочки - toc; % остановка секундомера - %% определение пользовательских функций - function dxdt = moi_variant(t, x) - % функция, возвращающая градиент - % в ней необходимо задать уравнения системы - %𝑥̈ − (𝑥̇ − 𝑥 − 1)^3 = 0 - dxdt(1, :) = x(2, :); - dxdt(2, :) = power(x(2, :) - x(1, :)- 1, 3); - end

Рисунок 1.2.1. Полученный с помощью кода фазовый портрет

Рисунок 1.2.2. Особая точка фазового портрета (приближенно)

Вывод: фазовый портрет построен с помощью кода.

1.3 Построение фазового портрета Simulink модели

Таблица 1.3.1. Скрипт run.m, запускающий программу

clc; clear all; close all; tic; % запуск секундомера XMAX = 5; % размер сетки рисования STEP = 0.5; % шаг сетки TMAX = 10; % время моделирования MAINSYSNAME = "Laboratory"; % название модели SUBSYSNAME = "moiVariant"; % название подмодели simInitSet(TMAX, MAINSYSNAME, SUBSYSNAME); plotLocus(XMAX, STEP, MAINSYSNAME, SUBSYSNAME); toc; % остановка секундомера

Рисунок 1.3.1. Модель Simulink «moiVariant”, по заданному варианту

Рисунок 1.3.2. фазовый портрет данной модели Simulink

1.4. Нахождение особых точек

x1=x2x2=x2-x1-13

x1=x2=0:

x2=0x2-x1-13=0 <=>x2=0x2=1+x1 =>особая точка (-1, 0)
Вывод: точка, найденная в пункте 1.2 действительно является особой

1.5. Получение локальных фазовых портретов

dx1dt=x2dx2dt=x2-x1-13

∆x1=0⋅∆x1+1⋅∆x2∆x2=-3x2-x1-12∆x1+3x2-x1-12∆x2, x1= -1,x2=0

∆x1=0⋅∆x1+1⋅∆x2∆x2=0⋅∆x1+0⋅∆x2

A-λE = -λ100-λ

detA-λE=λ2-0=0

λ=±0

Вывод: корни действительные, кратные значит, в данной особой точке

(-1, 0) система имеет вырожденный узел, что и видно на графиках.

Часть 2. Построение фазового портрета системы с вырожденной особой точкой и ее анализ

Дано:

x-sinx⋅x-ln⁡(1+x2)

Полученный скрипт run.m запускающий процесс построения графиков

clc; clear all; close all; XMAX = 1000; % размер сетки рисования STEP = 20; % шаг сетки TMAX = 5; % время моделирования [x1, x2] = meshgrid(-XMAX: STEP: XMAX); tic; % остановка и запуск секундомера dx = @(t, x) moi_variant(t, x); event_out_of_bounds = @(t, z) outOfBounds(t, z, XMAX+(STEP/5)); plotLocus(x1, x2, @moi_variant, event_out_of_bounds, TMAX); % строим фазовые траектории plotQuiver(x1, x2, @moi_variant); % строим стрелочки toc; % остановка секундомера %% определение пользовательских функций function dxdt = moi_variant(t, x) % функция, возвращающая градиент % в ней необходимо задать уравнения системы %𝑥¨− 𝑠𝑖𝑛(𝑥)𝑥˙− 𝑙𝑛(1 + 𝑥2) = 0 dxdt(1, :) = x(2, :); dxdt(2, :) = x(2, :) .* sin(x(1, :)) + log(1+ power(x(1, :), 2)); end

2.2. Нахождение и анализ особых точек

x1=x2x2=sinx1⋅x2+ln⁡(1+x12)

x1=x2=0:

x2=0sinx1⋅x2=-ln1+x12

<=>x2=00=ln1+x12=>особая точка (0, 0)
Вывод: точка, найденная в пункте 1.2 действительно является особой

Рисунок 2.1. фазовый портрет данной модели Simulink

Глава 2. Необязательная часть. Построение фазовых траекторий трехмерных систем

1. Постановка задачи:

1. Создать модель ДПТ с ПВ без учета сил сопротивления и момента

нагрузки, построить графики тока, скорости и момента, а также его

механическую характеристику (зависимость скорости от момента) при

подаче 5 В;

2. Повторно построить графики при подаче 10 В, доказать, что система

является нелинейной на основе полученных графиков;

3. Добавить в систему внутреннее вязкое трение (𝑀тр =𝛽𝜑̇, где 𝛽=0.001),

построить графики (те же, что и в пункте 1).

Рисунок 2.1.1. Заданное описание работы двигателя.

2. Полученная модель системы: